Проектная документация

Том 7 IF =" " "" Том 7

Том 7 Книга 1  IF =" " "" Книга 1 

Книга 1    IF =" " "" Часть 1


09106130-14-97O-2008
Редакция 0
  IF =" " Книга 1  IF =" " Название тома "Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов"
"Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов"
 Название части
"Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов"


5  Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

5.1 Общие положения, цели и задачи разработки раздела

Строительство проектируемых объектов и сооружений оказывает непосредственное влияние на состояние земельных ресурсов (за счет изъятия земельных участков).

Основными факторами воздействия проектируемых объектов на земельные ресурсы являются:

· отчуждение территории под строительство и эксплуатацию объектов;

· загрязнение земель химическими веществами (при нарушении технологии строительства и эксплуатации);

· изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих землях;

· изменение рельефа и параметров поверхностного стока.

Данный раздел разработан в соответствии с заданием на проектирование и учитывает требования земельного законодательства РФ, иных нормативно - правовых актов и нормативно-технических документов по охране и рациональному использованию земель:

· Земельный кодекс РФ, №136-ФЗ от 25.10.2001 г.;
· Закон «Об охране окружающей среды», №7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
· Закон «Об особо охраняемых природных территориях», №33-ФЗ от 14.03.1995 г.;
· «Основные положения по рекультивации земель, снятии, хранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.02.1994 г., №140;
· «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждено Приказом Госкомприроды России от 16.05.2000 г., №372 (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2000 г., №2302);
· «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утверждено постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.;
· Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», Москва, 2000 г.;
· «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утверждена приказом Минприроды России №539 от 29.12.1995 г.;
· Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, строительных и других работ, ГИЗР, 1983 г.;
· ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;

· ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
· Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ (Приложение к приказу Миннефтепрома от 20.07.1987 г., №163ц).
Исходными данными для разработки настоящего раздела послужили:

· Материалы инженерно-экологических изысканий;
· Технологические и строительные решения настоящего проекта.

Целью настоящего раздела является определение масштабов воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов обустройства на почвенный покров, разработка и эколого-экономическая оценка мероприятий по сохранению и восстановлению почв.
5.2 Характеристика почвенного покрова

5.2.1 Условия почвообразования

Территория проектируемого объекта «Нефтепроводная система КТК. Внешнее электроснабжение насосной станции 1 подъема ПНС 7 разъезд Лиманского района Астраханской области» в системе почвенно-географического районирования России относится к Прикаспийской провинции светло-каштановых и бурых почв, солонцовых комплексов, песчаных массивов и пятен солончаков (Суббореальный пояс. Пустынно-степная и пустынная область. Пустынно-степная зона светло-каштановых и бурых почв.).

Климат, рельеф и почвообразующие породы определяют характер почвенного и растительного покрова. Территория Астраханской области относится к двум зонам: каштановой и бурой. Бурыми полупустынными почвами занята большая часть Прикаспийской низменности.Эти почвы типичны для Астраханской области, а также южных районов Калмыкии.

Бурые полупустынные почвы Прикаспийской провинции развиваются в условиях засушливого климата.

Для Прикаспийской провинции характерны следующие основные биоклиматические показатели: сильная континентальность, умеренно-мягкая и умеренно-холодная зима, сумма активных температур выше + 10(С от 3300 до 4100(, промерзание почвы до глубины менее 0,5 м, количество осадков 150-200 мм, коэффициент увлажнения Ку = 0,12-0,33.
В зависимости от характера почвообразующих пород они имеют различный механический состав. Ближе к Ергеням и в пределах Сарпинско-Даванской ложбины преобладают легкосуглинистые бурые почвы, а дальше на восток, юго-восток и юг они сменяются супесчаными и песчаными.
Легкосуглинистые бурые почвы образуют комплексы с солонцами и лугово-бурыми почвами. Процент участия солонцов в этих комплексах высок. Среди супесчаных бурых почв также формируются солонцы и лугово-бурые почвы, но процент участия тех и других гораздо меньше. Бурые же песчаные почвы совсем не образуют комплексов, так как ни солонцы, ни лугово-бурые почвы среди них не развиваются.
Бурые почвы закономерно сменяют каштановые почвы по мере увеличения засушливости климата, и представляют зональный почвенный покров.

Диагностические черты бурых полупустынных почв определяют следующие почвообразовательные процессы.

Дерновый процесс вследствие изреженной злаково-полынной растительности выражен крайне слабо. Дернового комковато-зернистого структурообразования практически нет. Горизонт приобретает слоистое сложение. Бурые полупустынные – самый ксерофитный вариант развития дернового процесса (в РФ).

Выщелачивание и миграция солей Ca, Mg, Na, K и других с образованием карбонатно-десуктивного горизонта ВСа, иллювиального горизонта гипса и легкорастворимых солей ВСS+CS.
С карбонатными миграциями связано образование на поверхности почвы крупнопористой корочки мощностью 2-4 см. Выщелачивание и миграция солей проявляются при непромывном режиме с глубиной годового промачивания, не превышающей 70 см.

Образование и накопление насыщенного Ca, Mg фульватного гумуса (Сгк:Сфк менее 1,0). Проявляется процесс крайне слабо. Количество гумуса всего около 1,0 % при мощности горизонта 20-30 см.

Слабое развитие комплексности почвенного покрова. Хотя солонцеватость явление неизбежное, но не столь выраженное, как в зоне сухих степей с каштановыми почвами.
Типичный профиль бурой полупустынной почвы представлен в таблице 
(Таблица 5‑1).

Таблица 5‑1. Профиль бурой полупустынной почвы
	Обозначение горизонта
	Характеристика горизонтов

	A
	Гумусовый, светло-серого цвета, мощностью 12-15 см.

	B
	Переходный бурый почти без заметных следов гумификации. Нижняя граница на глубине 30-40 см.

	BCa
	Карбонатный, иллювиально-десуктивный с новообразованиями белоглазки.

	BCS
	Иллювиальный гипсовый.

	CS
	Иллювиальный горизонт гипса и легкорастворимых солей.


Таким образом, профиль бурой полупустынной почвы образуют два основных горизонта: гумусовый слабо выраженный А+В мощностью около 35 см, причем собственно горизонт очень слабого накопления гумуса составляет всего 15 см; солевой горизонт аккумуляции CaCO3, СaSO4 и легкорастворимых солей.
Кроме бурых полупустынных почв в районе проектируемого объекта имеются и интразональные почвы, т. е. такие, которые нигде самостоятельной зоны не образуют, а встречаются в разных зонах.
К интразональным почвам, встречающимся в районе проектируемого объекта, относятся солонцы и развеянные пески.

В сильно засоленных понижениях развиваются почвы солончакового типа, а также луговые солончаковые солонцы. Условия существования растений на них очень неблагоприятны. 
Развеянные пески образовались в результате неправильного хозяйственного использования древних задернованных песков. Сформировавшиеся здесь бурые песчаные почвы были разрушены, и пески снова стали перевеваться ветром. Свеже-развеянные пески лишены растительности, не содержат гумуса и представляют собой не почву, а геологическое образование. В дальнейшем они зарастают приспособленными к жизни на подвижном субстрате растениями.
Эти растения закрепляют пески и дают некоторое количество гумуса - процесс почвообразования снова начинается. Карта экологического состояния почвенного покрова представлена на рисунках (Рисунок 5‑1 и Рисунок 5‑2). Схема расположения пробных площадок представлена на рисунках (Рисунок 5‑3 и Рисунок 5‑4).
 [image: image1.jpg]150 Topmox
I _.;. -1473
=
ﬁ ® 4 -5 0, = = 148M g0 ONOPH
Gy 1503 148m up to pyon
Nin2 ® -1492

|
g
g
A“
A
L/
Y

&
&
-]
=z
g
.3
ﬁi’:'l
.

|
|
/?/&/

EA!E‘

. --006bS 1/ Kosens 8,4 kB rn-0,7 ™
oo * [MPoekTPSEMas NMHUA

T 7
e
~20.01
22196 X ':'V"‘:Tn cnagHupoBato
073 levelled
-20.80
. -20.74
2=2079
: £
1843 -
',':'3, Ihok .g
- .8
oot -l = €5
TogseMu. B, {831 ) + 2 +
Underground water basin 165 | g o 5
+ g g
: &
> . 21.29
XA
e -
- '-21.18.. 1% | ®
O ol kLos
o-2imf
5 =
cnminpobano annogem,35/ 108
Electrical substation Pn3-21.13

357:/;:8, 3np, Rp.3 = 4‘
OPL, 3 s [ 21.64

-21.63

HacocHag<ToHuma 1-tdo mogvema MMHC 7-ro posbvesga

JEIA1TS) 2
08
|2 Y ad a4




Рисунок 5‑1. Карта экологического состояния почвенного покрова
[image: image2.jpg]YCNOBHBIE OBO3HAYEHWA

0603HAuEHUE

HauMeHoBaHue

Byptie nonynycmbHHHe npukacnulickue obouHbe kapboHamube cBgsHonecyaHne U cynecydHbe

Bypue nonynycmoHHbe conoHueBamue conoHuyakobamue cbasHonecuaHne u cynecuaHbe

Byptie nonynycmbHHbe coloHuebambie conoHuakobbe cBasHonecuaHbe u cynecyaHbe

basobas npobHag nnowagka (nouberHud paspes, ombop npob)

BcnoMozamenbhag npobraa nnowagka (nouBennnl paspes, ombop npob)

Knacc obecneyeHHoCmMu QOCPOPOM
[pynnupoBka nouB no cmenenu kucnomuocmu (1—cnabowenourde, 2—welouHbe)
Knace obecneuenHocmu kanueM

CmeneHb ayMycupobarnHocmu

QueHb HU3Kaga

Huzkasa

CpegHada





Рисунок 5‑2. Условные обозначения к карте экологического состояния почвенного покрова

[image: image3.jpg]z=O0

~is
“Kopenb™8,4- kB rn-0,7 M
[ 006k " [lboekTMPYeMaA NMHMSA
® L7, ey
L toa
20,01
) Kc.vae,,,,—ws " ;
7 -
Y R & - -2074
3 gy ~2042/ o U
16 Arteziony 17 /’ 2 -21.55 Blp of e
hiae ; -22.50 Tmp.pipe Top 2076
i ": ‘ ':'*‘l"" cnmnufobauo
levelled
-20.73
1177 —20.80
.. -2074
=209
- 2
1843 N
e ok &
0D O o g
—{gopeDenm. <O
Ventilation < &c
e e pagin =031 -+ ~5 o
Underground water basin y g.g,
- 21.29
0o
s g
0”4 -8
o K frnl®
o =213/~
5 -
an,nogem,35/10kB
Blectricol substation _
5 g 5 BSHE
% 6 O3 WA
TN o164
s ~21.63

] o
A" ;j;_7"mHoocho"_IdH4M9 1-%¢ mogbeMa MHC 7-ro pagbesaa
i (L= <

YC/0BHBIE OBO3HAYEHUY

Opo3HaueHue HanmeHoBaHMe

Bozoras npoeHas Naowagka (MOAHOMPOPU/LHLIF MOUBEHHEA PA3Pe3, OTEOP MPOB A4/15
X 00la TOKCUKO—XMMUUECKMX, ArPOXMMUUECKMX M POAUONOTUUECKMX WUCCAe A0BAHUA,
mamepeHre M3/ raMma-mzayueHus)

BcrnoMoraTenbHOs MPOBHASA M/0LALKA (MOUBEHHLIM PO3Pe3, OTBEOPMPOB A/1S TOKCMKO-
X 00lb XUMUUECKMX, QrPOXUMULUECKMX M PALUONOTULUECKUX WMCCeLOBOHUM, MaMepenma M3/
raMMa-m31YUeHUS)





Рисунок 5‑3. Схема расположения пробных площадок
[image: image4.jpg]z=O0

~is
“Kopenb™8,4- kB rn-0,7 M
[ 006k " [lboekTMPYeMaA NMHMSA
® L7, ey
L toa
20,01
) Kc.vae,,,,—ws " ;
7 -
Y R & - -2074
3 gy ~2042/ o U
16 Arteziony 17 /’ 2 -21.55 Blp of e
hiae ; -22.50 Tmp.pipe Top 2076
i ": ‘ ':'*‘l"" cnmnufobauo
levelled
-20.73
1177 —20.80
.. -2074
=209
- 2
1843 N
e ok &
0D O o g
—{gopeDenm. <O
Ventilation < &c
e e pagin =031 -+ ~5 o
Underground water basin y g.g,
- 21.29
0o
s g
0”4 -8
o K frnl®
o =213/~
5 -
an,nogem,35/10kB
Blectricol substation _
5 g 5 BSHE
% 6 O3 WA
TN o164
s ~21.63

] o
A" ;j;_7"mHoocho"_IdH4M9 1-%¢ mogbeMa MHC 7-ro pagbesaa
i (L= <

YC/0BHBIE OBO3HAYEHUY

Opo3HaueHue HanmeHoBaHMe

Bozoras npoeHas Naowagka (MOAHOMPOPU/LHLIF MOUBEHHEA PA3Pe3, OTEOP MPOB A4/15
X 00la TOKCUKO—XMMUUECKMX, ArPOXMMUUECKMX M POAUONOTUUECKMX WUCCAe A0BAHUA,
mamepeHre M3/ raMma-mzayueHus)

BcrnoMoraTenbHOs MPOBHASA M/0LALKA (MOUBEHHLIM PO3Pe3, OTBEOPMPOB A/1S TOKCMKO-
X 00lb XUMUUECKMX, QrPOXUMULUECKMX M PALUONOTULUECKUX WMCCeLOBOHUM, MaMepenma M3/
raMMa-m31YUeHUS)





Рисунок 5‑4. Условные обозначения к схеме расположения пробных площадок
В таблице (Таблица 5‑2) приведена классификация почвенных разностей территории обследования.

Таблица 5‑2. Классификация почвенных разностей территории обследования
	Пробная площадка
	Тип
	Подтип
	Род
	Вид
	Разновидность

	001aS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	обычные
	карбонатные
	связнопесчаные

	001bS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковатые
	супесчаные

	002aS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковые
	супесчаные

	002bS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковые
	супесчаные

	003aS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковатые
	супесчаные

	003bS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковатые
	супесчаные

	004aS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковатые
	связнопесчаные

	004bS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковые
	связнопесчаные

	005aS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковатые
	связнопесчаные

	005bS
	Бурые

полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковатые
	связнопесчаные

	006aS
	Бурые полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковатые
	связнопесчаные

	006bS
	Бурые полупустынные
	прикаспийские
	солонцеватые
	солончаковые
	связнопесчаные


5.2.2 Описание выделенных почвенных разностей

Почвенный покров обследованной территории представлен, в основном, зональными бурыми полупустынными почвами.

Бурые полупустынные почвы характеризуются низкой гумусированностью, бесструктурностью с признаками слабой и средней солонцеватости. Почвообразующие породы, как правило, карбонатные, содержат легкорастворимые соли.
В процессе исследования выделено несколько закономерно варьирующихся типичных почвенных разностей.

Описание типичного разреза дано на примере пробной площадки 001aS-1-187-10 и приведено в таблице (Таблица 5‑3).
	Таблица 5‑3. Бурые полупустынные прикаспийские карбонатные связнопесчаные почвы
A
	0-18 см
	· сухой, серовато-бурый, связнопесчаный, непрочно-пылевато-комковатый, неуплотненный, корни, переход ясный.

	B
	19-51 см
	· сухой, бурый, без заметных следов гумификации, супесчаный, слабо уплотненный, переход заметный.

	BCa
	52-72 см
	· сухой, светло-бурый, супесчаный, слабо уплотненный, карбонаты, переход постепенный.

	BC
	73-105 см
	· сухой, палево-бурый, супесчаный, плотный, переход постепенный.

	C
	105-126 см
	· свежий, желтовато-бурый, легкосуглинистый, непрочнокомковатый, плотный.


5.2.3 Результаты токсико-химических исследований почв

В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» на территории объекта «Нефтепроводная система КТК. Внешнее электроснабжение насосной станции 1 подъема ПНС 7 разъезд Лиманского района Астраханской области» с 12 октября по 1 ноября 2010г. были проведены исследования проб почв с целью санитарно-экологической оценки степени токсико-химического загрязнения.
В состав токсико-химических исследований входило определение концентраций валовых форм тяжелых металлов, 3,4-бенз(а)пирена, нефтепродуктов.
Методические подходы к оценке загря

знения почв и уровни содержания загрязняющих веществ в почвах регламентируются следующими нормативными документами:

· СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
· СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к почве;
· МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест;
· ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве;
· ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
Результаты химического исследования почв и грунтов представлены в таблице (Таблица 5‑4).

Таблица 5‑4. Результаты химических исследований почв (показатели безопасности и плодородия)
	Почвенный разрез
	Генетический горизонт
	Отметки, см
	Гумус, %
	pHH2O
	Нефтепродукты, мг/кг
	3,4-бенз(а)пирен,

мг/кг
	Азот общий, %
	К2О, мг/кг
	P2O5, мг/кг
	Свинец, мг/кг
	Кадмий, мг/кг
	Медь, мг/кг
	Цинк, мг/кг
	Никель, мг/кг
	Хром, мг/кг
	Ртуть, мг/кг
	Мышьяк, мг/кг

	001aS
	A
	0-18
	0,82
	8,71
	24
	< 0,005
	0,044
	216
	7
	3,36
	0,302
	6,81
	19,73
	16,77
	28,56
	< 0,02
	4,0

	
	B
	19-51
	0,50
	8,46
	5
	< 0,005
	0,047
	177
	< 5
	3,20
	0,227
	7,52
	21,17
	19,31
	27,60
	< 0,02
	4,5

	
	BCa
	52-72
	0,31
	8,52
	6
	0,010
	0,057
	87
	< 5
	2,87
	0,131
	6,74
	14,80
	18,49
	28,91
	< 0,02
	4,4

	
	BC
	73-105
	0,19
	8,59
	13
	0,008
	0,039
	93
	< 5
	3,62
	0,198
	8,50
	18,68
	22,12
	23,93
	< 0,02
	4,7

	
	C
	106-146
	0,13
	8,69
	12
	< 0,005
	0,031
	97
	< 5
	3,52
	0,167
	8,32
	17,83
	23,59
	24,99
	< 0,02
	4,2

	001bS
	A
	0-13
	0,95
	8,67
	23
	< 0,005
	0,152
	211
	33
	4,56
	0,311
	10,60
	20,16
	22,66
	29,84
	< 0,02
	4,0

	
	B
	14-31
	0,62
	8,75
	10
	< 0,005
	0,084
	183
	15
	4,38
	0,225
	10,22
	27,70
	21,76
	31,67
	< 0,02
	3,2

	
	BCa
	32-62
	0,29
	8,81
	5
	< 0,005
	0,037
	102
	< 5
	4,21
	0,198
	10,09
	23,07
	20,99
	26,91
	< 0,02
	3,2

	
	BC
	63-95
	0,11
	8,78
	3
	< 0,005
	0,025
	109
	< 5
	4,27
	0,206
	9,63
	28,74
	24,23
	28,75
	< 0,02
	3,2

	002aS
	A
	0-15
	0,94
	8,58
	13
	< 0,005
	0,139
	227
	26
	5,59
	0,185
	10,61
	25,86
	25,58
	23,65
	< 0,02
	2,1

	
	B
	16-25
	0,59
	8,59
	11
	0,008
	0,048
	251
	17
	5,71
	0,190
	11,62
	24,62
	27,29
	24,97
	< 0,02
	2,6

	
	BCa
	26-65
	0,52
	8,75
	15
	< 0,005
	0,106
	153
	< 5
	5,41
	0,204
	10,81
	25,63
	26,24
	21,24
	< 0,02
	2,4

	
	CS
	66-95
	0,55
	8,73
	12
	< 0,005
	0,080
	150
	< 5
	5,31
	0,190
	10,78
	21,60
	24,87
	21,32
	< 0,02
	3,3

	
	CS
	96-140
	0,23
	8,69
	10
	< 0,005
	0,097
	141
	< 5
	4,68
	0,244
	9,58
	21,91
	21,99
	20,97
	< 0,02
	2,2

	002bS
	A
	0-12
	1,01
	8,63
	12
	< 0,005
	0,099
	234
	35
	5,38
	0,152
	11,77
	25,84
	26,69
	26,60
	< 0,02
	2,1

	
	B
	13-27
	0,45
	8,67
	9 
	< 0,005
	0,077
	198
	14
	5,51
	0,261
	10,76
	22,54
	26,36
	26,73
	< 0,02
	2,6

	
	BCa
	28-59
	0,37
	8,89
	7
	< 0,005
	0,074
	165
	7
	5,13
	0,167
	10,18
	22,48
	26,54
	25,22
	< 0,02
	4,4

	
	BC
	60-100
	0,21
	8,78
	3
	< 0,005
	0,062
	167
	< 5
	5,16
	0,154
	11,85
	23,00
	26,80
	24,85
	< 0,02
	4,0

	Почвенный разрез
	Генетический горизонт
	Отметки, см
	Гумус, %
	pHH2O
	Нефтепродукты, мг/кг
	3,4-бенз(а)пирен, 

мг/кг
	Азот общий, %
	К2О, мг/кг
	P2O5, мг/кг
	Свинец, мг/кг
	Кадмий, мг/кг
	Медь, мг/кг
	Цинк, мг/кг
	Никель, мг/кг
	Хром, мг/кг
	Ртуть, мг/кг
	Мышьяк, мг/кг

	003aS
	A
	0-15
	1,05
	8,57
	3
	< 0,005
	0,092
	241
	30
	4,94
	0,222
	9,30
	33,85
	21,48
	26,74
	< 0,02
	4,2

	
	B
	16-41
	0,49
	8,82
	10
	0,008
	0,087
	226
	8
	5,96
	0,257
	12,77
	29,13
	28,62
	26,96
	< 0,02
	4,4

	
	B
	42-67
	0,45
	8,88
	3
	< 0,005
	0,061
	147
	< 5
	5,47
	0,219
	11,12
	25,84
	28,75
	26,81
	< 0,02
	4,9

	
	BC
	68-88
	0,33
	8,84
	2
	< 0,005
	0,056
	143
	< 5
	5,40
	0,211
	10,16
	26,06
	27,74
	25,54
	< 0,02
	2,5

	
	C
	89-125
	0,17
	8,76
	2
	< 0,005
	0,058
	151
	< 5
	5,45
	0,207
	11,02
	27,18
	26,80
	25,71
	< 0,02
	2,7

	003bS
	A
	0-15
	0,75
	8,78
	5
	< 0,005
	0,088
	215
	17
	4,66
	0,240
	7,67
	26,96
	23,13
	19,89
	< 0,02
	4,0

	
	B
	16-45
	0,44
	8,82
	6
	< 0,005
	0,073
	170
	6
	4,57
	0,214
	7,88
	31,45
	21,26
	20,59
	< 0,02
	4,7

	
	BCa
	46-75
	0,31
	8,87
	2
	< 0,005
	0,065
	111
	< 5
	4,05
	0,221
	7,78
	32,75
	22,97
	20,56
	< 0,02
	2,6

	
	BC
	76-110
	0,22
	8,84
	2
	< 0,005
	0,067
	89
	< 5
	3,95
	0,207
	7,98
	31,67
	21,48
	19,93
	< 0,02
	2,2

	004aS
	A
	0-13
	0,51
	8,63
	21
	< 0,005
	0,098
	233
	11
	3,76
	0,188
	7,43
	17,63
	19,71
	25,81
	< 0,02
	3,2

	
	B
	14-37
	0,43
	8,82
	27
	< 0,005
	0,046
	119
	< 5
	4,15
	0,204
	8,40
	18,18
	24,70
	25,27
	< 0,02
	3,8

	
	B
	38-73
	0,38
	8,79
	29
	0,008
	0,044
	110
	< 5
	3,68
	0,095
	9,41
	22,48
	24,28
	27,19
	< 0,02
	3,9

	
	BC
	74-101
	0,32
	8,78
	11
	< 0,005
	0,031
	96
	< 5
	3,66
	0,088
	8,74
	25,62
	25,02
	23,08
	< 0,02
	4,0

	
	C
	102-145
	0,28
	8,84
	6
	< 0,005
	0,026
	83
	< 5
	3,93
	0,075
	8,63
	28,45
	25,35
	24,68
	< 0,02
	4,4

	004bS
	A
	0-17
	0,83
	8,76
	17
	< 0,005
	0,085
	212
	14
	3,29
	0,090
	6,91
	18,57
	15,63
	20,28
	< 0,02
	2,8

	
	B
	18-52
	0,36
	8,81
	3
	< 0,005
	0,051
	184
	6
	3,16
	0,095
	5,95
	15,63
	16,86
	24,95
	< 0,02
	3,1

	
	BCa
	53-81
	0,31
	8,85
	5
	< 0,005
	0,027
	122
	< 5
	2,66
	0,081
	5,86
	17,33
	16,93
	22,20
	< 0,02
	3,5

	
	BC
	82-115
	0,14
	8,74
	2
	< 0,005
	0,019
	79
	< 5
	2,99
	0,082
	5,81
	15,16
	19,85
	23,69
	< 0,02
	4,2


	Почвенный разрез
	Генетический горизонт
	Отметки, см
	Гумус, %
	pHH2O
	Нефтепродукты, мг/кг
	3,4-бенз(а)пирен, 

мг/кг
	Азот общий, %
	К2О, мг/кг
	P2O5, мг/кг
	Свинец, мг/кг
	Кадмий, мг/кг
	Медь, мг/кг
	Цинк, мг/кг
	Никель, мг/кг
	Хром, мг/кг
	Ртуть, мг/кг
	Мышьяк, мг/кг

	005aS
	A
	0-14
	1,01
	8,83
	32
	< 0,005
	0,067
	221
	26
	1,96
	0,086
	4,50
	13,38
	14,43
	20,69
	< 0,02
	3,9

	
	BCa
	15-39
	0,48
	8,82
	29
	0,010
	0,052
	115
	11
	2,39
	0,066
	5,02
	17,07
	15,90
	22,75
	< 0,02
	3,7

	
	B
	40-78
	0,17
	8,65
	18
	< 0,005
	0,051
	117
	6
	2,72
	0,083
	6,14
	20,23
	17,53
	22,79
	< 0,02
	2,5

	
	BC
	79-105
	0,15
	8,84
	7
	< 0,005
	0,025
	75
	< 5
	2,35
	0,053
	5,12
	16,45
	15,20
	20,10
	< 0,02
	2,7

	
	C
	106-150
	0,11
	8,67
	3
	< 0,005
	0,017
	68
	< 5
	2,32
	0,061
	5,18
	15,23
	15,28
	21,37
	< 0,02
	2,5

	005bS
	A
	0-13
	0,67
	8,85
	26
	< 0,005
	0,072
	207
	19
	2,37
	0,080
	5,12
	17,62
	15,72
	21,37
	< 0,02
	3,5

	
	B
	14-41
	0,31
	8,85
	14
	< 0,005
	0,035
	120
	10
	2,38
	0,082
	5,18
	18,49
	16,57
	22,57
	< 0,02
	3,2

	
	BCa
	42-85
	0,25
	8,89
	6
	< 0,005
	0,026
	113
	< 5
	2,53
	0,081
	5,87
	20,24
	20,80
	21,28
	< 0,02
	3,1

	
	BC
	86-110
	0,16
	8,84
	3
	< 0,005
	0,018
	96
	< 5
	3,20
	0,061
	5,00
	16,50
	16,34
	20,70
	< 0,02
	3,7

	006aS
	A
	0-16
	0,54
	8,75
	31
	< 0,005
	0,090
	215
	21
	3,04
	0,083
	6,27
	23,72
	18,66
	24,29
	< 0,02
	4,4

	
	BCa
	17-42
	0,31
	8,73
	35
	< 0,005
	0,045
	120
	14
	2,94
	0,106
	5,88
	21,86
	18,99
	24,77
	< 0,02
	3,6

	
	B
	43-82
	0,25
	8,80
	43
	0,014
	0,051
	95
	< 5
	4,01
	0,087
	6,22
	22,37
	26,26
	22,00
	< 0,02
	3,9

	
	BC
	83-108
	0,14
	8,82
	10
	< 0,005
	0,033
	88
	< 5
	3,22
	0,076
	5,41
	18,29
	19,20
	23,47
	< 0,02
	2,5

	
	C
	109-150
	0,10
	8,83
	5
	< 0,005
	0,018
	76
	< 5
	2,74
	0,060
	5,15
	17,23
	17,35
	22,81
	< 0,02
	3,8

	006bS
	A
	0-15
	0,57
	8,87
	29
	< 0,005
	0,075
	200
	20
	2,57
	0,079
	5,12
	19,64
	16,33
	21,69
	< 0,02
	3,2

	
	B
	16-45
	0,29
	8,82
	30
	< 0,005
	0,046
	114
	9
	2,53
	0,070
	5,18
	19,17
	16,89
	22,49
	< 0,02
	3,5

	
	BCa
	46-90
	0,24
	8,87
	11
	< 0,005
	0,048
	99
	< 5
	3,11
	0,078
	5,87
	20,24
	22,35
	20,56
	< 0,02
	2,7

	
	BC
	91-115
	0,14
	8,82
	8
	< 0,005
	0,028
	87
	< 5
	3,05
	0,054
	5,00
	16,53
	16,88
	20,98
	< 0,02
	2,8


Гигиеническая оценка санитарного состояния почв проведена согласно МУ 2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к качеству почвы населённых мест» и СанПин 2.1.71287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (Таблица 5‑5).
При расчете суммарного показателя загрязнения (Zc) использованы фоновые значения для свинца, кадмия, меди, цинка, никеля, кобальта, ртути, мышьяка приведенные согласно СП 11-102-97.

Таблица 5‑5. Фоновые содержания тяжелых металлов в почвах района исследований.
	Тяжелые металлы, мг/кг

	Свинец
	Кадмий
	Медь
	Цинк
	Никель
	Хром
	Ртуть
	Мышьяк

	9,4
	0,24
	12,1
	35,3
	26,15
	13,8
	0,15
	5,2


Исследования показали, что концентрации определяемых загрязнителей не превышают действующие санитарные нормы.
· Концентрация суммарных нефтяных углеводородов (НП) в почвах территории проектируемого объекта характеризуется низкими значениями и не превышает 32 мг/кг в гумусовом горизонте (А).
· Концентрация 3,4-бенз(а)пирена в почвах территории проектируемого объекта в гумусовом горизонте (А) ниже предела чувствительности методики определения.

· Концентрации тяжелых металлов в почвах территории проектируемого объекта в гумусовом горизонте (А) не превосходили ПДК, ОДК.

Класс опасности определен расчетным методом по валовому содержанию тяжелых металлов, мышьяка, 3,4-бенз(а)пирена согласно Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. 
Все исследуемые почвы отнесены к 5-му классу опасности.
5.2.4 Результаты агрохимических исследований почв

В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» на территории объекта «Нефтепроводная система КТК. Внешнее электроснабжение насосной станции 1 подъема ПНС 7 разъезд Лиманского района Астраханской области» с 12 октября по 1 ноября 2010г. были проведены исследования проб почв с целью комплексной оценки агрохимических характеристик и потенциального плодородия.

В состав агрохимических исследований входило определение гранулометрического состава, содержания гумуса, подвижных форм фосфора и калия, общего азота, рНводн, ионного состава водной вытяжки, емкости катионного обмена, обменного натрия.
Группировка почв территории проектируемого объекта по показателям плодородия (по верхнему генетическому горизонту) представлена в таблице (Таблица 5‑6).

Таблица 5‑6. Группировка почв территории проектируемого объекта по показателям плодородия (по верхнему генетическому горизонту).

	Пробная площадка
	Степень гумусированности
	Группировка почв по степени кислотности
	Класс обеспеченности питательными элементами

	
	
	
	Фосфор
	Калий

	001aS
	низкая
	щелочные
	1
	3

	001bS
	низкая
	щелочные
	4
	3

	002aS
	низкая
	щелочные
	3
	3

	002bS
	средняя
	щелочные
	4
	3

	003aS
	средняя
	щелочные
	3
	3

	003bS
	низкая
	щелочные
	3
	3

	004aS
	очень низкая
	щелочные
	2
	3

	004bS
	низкая
	щелочные
	2
	3

	005aS
	средняя
	щелочные
	3
	3

	005bS
	низкая
	щелочные
	3
	3

	006aS
	очень низкая
	щелочные
	3
	3

	006bS
	очень низкая
	щелочные
	3
	2


Гранулометрический состав почв супесчаный и песчаный (связнопесчаный), что, вместе с низкой гумифицированностью и бесструктурностью, способствует развитию дефляции.
Бурые полупустынные почвы характеризуются низким естественным плодородием. Незначительное содержание гумуса (0,4-1,0 %) обусловливает низкую емкость катионного обмена.

В составе поглощенных катионов преобладают катионы кальция 3,6 мг-экв. Реакция почвенного раствора по всему профилю нейтральная и щелочная рН 7,9-8,9. 

На территории обследования выделены как обычные, без выраженных признаков засоления почвы, так и солонцеватые почвы, различающиеся по глубине залегания солевого горизонта.
По степени солонцеватости выделены, в основном, слабосолонцеватые виды с содержанием натрия в иллювиальном горизонте В до 7,4 % емкости поглощения (в среднем 3-5%).

Результаты определения показателей засоления почв представлены в таблице (Таблица 5‑7).
	Таблица 5‑7. Результаты химических исследований почв (показатели засоления)

	Почвенный разрез
	Генетический горизонт
	Отметки, см
	ЕКО,


[image: image5.wmf]г

экв

мг

100

-


	Naобменный,


[image: image6.wmf]г

экв

мг

100

-


	
[image: image7.wmf]%

,

EKO

Na

обменный


	Катионы в водной вытяжке, 
[image: image8.wmf]г

экв

мг

100

-


	Анионы в водной вытяжке, 
[image: image9.wmf]г

экв

мг

100

-



	
	
	
	
	
	
	Na+
	К+
	Са2+
	Мg2+
	Cl-
	SO42-
	CO32-
	HCO3-

	001aS
	A
	0-18
	8,8
	0,002
	0,023
	0,100
	0,065
	2,79
	0,23
	0,18
	< 0,05
	< 0,1
	0,80

	
	B
	19-51
	15,2
	< 0,001
	0,007
	0,075
	0,049
	2,28
	0,17
	0,27
	< 0,05
	< 0,1
	0,60

	
	BCa
	52-72
	19,6
	< 0,001
	0,005
	0,098
	0,015
	8,66
	0,26
	0,24
	< 0,05
	< 0,1
	0,60

	
	BC
	73-105
	30,8
	< 0,001
	0,003
	0,095
	0,016
	4,55
	0,17
	0,27
	< 0,05
	< 0,1
	0,68

	
	C
	105-126
	38,8
	0,013
	0,034
	0,078
	0,019
	2,29
	0,19
	0,21
	< 0,05
	< 0,1
	0,68

	001bS
	A
	0-13
	15,4
	0,100
	0,646
	0,079
	0,021
	2,08
	0,17
	0,27
	0,08
	< 0,1
	0,800

	
	B
	14-31
	23,6
	0,087
	0,367
	0,058
	0,066
	1,56
	0,21
	0,30
	0,06
	< 0,1
	0,600

	
	BCa
	32-62
	22,4
	0,941
	4,199
	0,975
	0,043
	5,49
	0,23
	0,20
	0,15
	< 0,1
	0,600

	
	BCCa
	63-95
	29,6
	0,299
	1,010
	0,200
	0,085
	4,02
	0,21
	0,33
	0,38
	< 0,1
	0,680

	002aS
	A
	0-15
	22,0
	0,099
	0,450
	0,093
	0,051
	3,94
	0,17
	0,27
	0,08
	< 0,1
	0,84

	
	B
	16-25
	32,0
	0,098
	0,306
	0,067
	0,052
	2,95
	0,16
	0,30
	0,56
	< 0,1
	0,84

	
	BCa
	26-65
	25,2
	1,783
	7,075
	1,854
	0,026
	6,72
	0,22
	1,20
	0,15
	< 0,1
	0,88

	
	CS
	66-95
	28,4
	0,503
	1,771
	0,384
	0,020
	1,88
	0,15
	0,33
	1,48
	< 0,1
	0,76

	
	CS
	96-130
	28,4
	0,562
	1,979
	1,639
	0,019
	4,29
	0,20
	0,90
	0,85
	< 0,1
	0,80

	002bS
	A
	0-12
	14,6
	0,100
	0,685
	0,258
	0,055
	4,16
	0,18
	0,43
	0,32
	< 0,1
	0,75

	
	B
	13-27
	30,4
	0,093
	0,306
	0,112
	0,043
	2,96
	0,19
	0,48
	< 0,05
	< 0,1
	0,63

	
	BCa
	28-59
	18,0
	1,362
	7,567
	2,058
	0,022
	4,54
	0,20
	0,55
	< 0,05
	< 0,1
	0,54

	
	BC
	60-100
	22,0
	0,401
	1,823
	0,162
	0,017
	2,15
	0,15
	0,44
	< 0,05
	< 0,1
	0,48

	

	Почвенный разрез
	Генетический горизонт
	Отметки, см
	ЕКО,


[image: image10.wmf]г

экв

мг

100

-


	Naобменный,


[image: image11.wmf]г

экв

мг

100

-


	
[image: image12.wmf]%

,

EKO

Na

обменный


	Катионы в водной вытяжке, 
[image: image13.wmf]г

экв

мг

100

-


	Анионы в водной вытяжке, 
[image: image14.wmf]г

экв

мг

100

-



	
	
	
	
	
	
	Na+
	К+
	Са2+
	Мg2+
	Cl-
	SO42-
	CO32-
	HCO3-

	003aS
	A
	0-15
	7,2
	0,066
	0,917
	0,103
	0,059
	4,38
	0,18
	0,24
	0,18
	< 0,1
	0,56

	
	B
	16-41
	28,8
	0,127
	0,441
	0,058
	0,033
	2,97
	0,21
	0,24
	< 0,05
	< 0,1
	0,80

	
	B
	42-67
	10,8
	0,397
	3,676
	0,396
	0,017
	2,36
	0,17
	0,33
	< 0,05
	< 0,1
	0,52

	
	BC
	68-88
	15,6
	0,185
	1,186
	0,372
	0,014
	2,42
	0,15
	0,27
	< 0,05
	< 0,1
	0,46

	
	C
	89-125
	14,8
	0,176
	1,189
	0,354
	0,021
	1,78
	0,19
	0,25
	< 0,05
	< 0,1
	0,55

	003bS
	A
	0-15
	6,0
	0,048
	0,800
	0,082
	0,075
	5,25
	0,25
	0,26
	0,54
	< 0,1
	0,58

	
	B
	16-45
	17,0
	0,154
	0,906
	0,172
	0,031
	3,59
	0,22
	0,38
	0,31
	< 0,1
	0,83

	
	BCa
	46-75
	20,4
	0,782
	3,833
	2,029
	0,019
	1,49
	0,22
	2,94
	< 0,05
	< 0,1
	0,79

	
	BC
	76-110
	21,6
	0,520
	2,407
	1,080
	0,019
	1,63
	0,19
	0,76
	< 0,05
	< 0,1
	0,61

	004aS
	A
	0-13
	4,8
	0,030
	0,625
	0,061
	0,091
	6,13
	0,32
	0,27
	0,89
	< 0,1
	0,60

	
	B
	14-37
	5,2
	0,181
	3,481
	0,285
	0,029
	4,21
	0,23
	0,51
	< 0,05
	< 0,1
	0,81

	
	B
	38-73
	30,0
	1,167
	3,890
	3,662
	0,020
	0,62
	0,26
	5,54
	< 0,05
	< 0,1
	0,65

	
	BC
	74-101
	27,6
	0,856
	3,101
	1,789
	0,023
	0,85
	0,22
	1,25
	< 0,05
	< 0,1
	0,75

	
	C
	102-145
	19,4
	0,754
	3,887
	1,692
	0,019
	0,93
	0,17
	0,76
	< 0,05
	< 0,1
	0,89

	004bS
	A
	0-17
	6,0
	0,033
	0,550
	0,058
	0,086
	5,82
	0,30
	0,26
	0,63
	< 0,1
	0,52

	
	B
	18-52
	6,5
	0,199
	3,062
	0,271
	0,028
	4,00
	0,22
	0,48
	0,57
	< 0,1
	0,70

	
	BCa
	53-81
	22,5
	1,283
	5,702
	3,479
	0,019
	5,59
	0,25
	5,26
	< 0,05
	< 0,1
	0,56

	
	BC
	82-115
	21,2
	0,941
	4,439
	1,700
	0,022
	0,81
	0,21
	1,19
	< 0,05
	< 0,1
	0,65

	

	Почвенный разрез
	Генетический горизонт
	Отметки, см
	ЕКО,


[image: image15.wmf]г

экв

мг

100

-


	Naобменный,


[image: image16.wmf]г

экв

мг

100

-


	
[image: image17.wmf]%

,

EKO

Na

обменный


	Катионы в водной вытяжке, 
[image: image18.wmf]г

экв

мг

100

-


	Анионы в водной вытяжке, 
[image: image19.wmf]г

экв

мг

100

-



	
	
	
	
	
	
	Na+
	К+
	Са2+
	Мg2+
	Cl-
	SO42-
	CO32-
	HCO3-

	005aS
	A
	0-14
	3,2
	0,058
	1,813
	0,098
	0,029
	2,27
	0,22
	0,28
	< 0,05
	< 0,1
	0,88

	
	BCa
	15-39
	3,6
	0,053
	1,472
	0,105
	0,025
	4,22
	0,18
	0,31
	1,26
	< 0,1
	0,76

	
	B
	40-78
	13,6
	0,682
	5,015
	3,946
	0,016
	2,10
	0,27
	5,50
	< 0,05
	< 0,1
	0,57

	
	BC
	79-105
	9,7
	0,321
	3,309
	0,271
	0,009
	1,78
	0,14
	1,78
	< 0,05
	< 0,1
	0,45

	
	C
	106-150
	7,6
	0,127
	1,671
	0,086
	0,011
	1,92
	0,10
	1,33
	< 0,05
	< 0,1
	0,74

	005bS
	A
	0-13
	4,0
	0,066
	1,650
	0,119
	0,026
	2,63
	0,20
	0,39
	0,89
	< 0,1
	0,91

	
	B
	14-41
	4,4
	0,080
	1,818
	0,101
	0,027
	5,17
	0,19
	0,33
	1,11
	< 0,1
	0,78

	
	BCa
	42-85
	21,8
	0,752
	3,450
	4,099
	0,014
	5,82
	0,38
	5,74
	< 0,05
	< 0,1
	0,53

	
	BC
	86-110
	18,7
	0,390
	2,086
	1,161
	0,009
	3,18
	0,16
	2,21
	< 0,05
	< 0,1
	0,50

	006aS
	A
	0-16
	4,8
	0,074
	1,542
	0,139
	0,023
	2,93
	0,18
	0,49
	0,64
	< 0,1
	0,93

	
	BCa
	17-42
	2,4
	0,106
	4,417
	0,097
	0,029
	6,12
	0,20
	0,34
	0,68
	< 0,1
	0,80

	
	B
	43-82
	25,6
	0,821
	3,207
	4,251
	0,012
	3,90
	0,49
	5,98
	< 0,05
	< 0,1
	0,48

	
	BC
	83-108
	14,8
	0,459
	3,101
	2,050
	0,008
	2,58
	0,17
	2,64
	< 0,05
	< 0,1
	0,54

	
	C
	109-150
	11,6
	0,152
	1,310
	0,693
	0,014
	1,76
	0,14
	1,30
	< 0,05
	< 0,1
	0,47

	006bS
	A
	0-15
	6,3
	0,105
	1,667
	0,184
	0,025
	3,42
	0,17
	0,50
	0,55
	< 0,1
	0,84

	
	B
	16-45
	10,5
	0,607
	5,781
	0,823
	0,037
	4,23
	0,20
	0,31
	0,51
	< 0,1
	0,72

	
	BCa
	46-90
	15,9
	0,279
	1,755
	0,348
	0,019
	4,59
	0,55
	1,58
	< 0,05
	< 0,1
	0,43

	
	BC
	91-115
	9,2
	0,148
	1,609
	0,297
	0,015
	2,84
	0,18
	2,92
	< 0,05
	< 0,1
	0,49


5.3 Проектные решения. Потребность в земельных площадях
Проектом предусматривается строительство трансформаторной подстанции 35/0.4 кВ, портала и прокладка трассы кабеля 0.4 кВ на территории Лиманского района Астраханской области.

Общая протяженность трассы кабеля 0.4 кВ составляет 325 м.

Под проектируемые объекты и сооружения отвод земель предусмотрен двух видов: постоянный (долгосрочный) и временный (краткосрочный). Полосы земель для прокладки кабельных линий электропередачи необходимы для временного краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для площадочных объектов - для бессрочного и постоянного пользования.

Отвод земель для строительства объектов и сооружений приведен в таблице (Таблица 5‑8).

Таблица 5‑8. Ведомость отвода земель под строительство объектов и сооружений
	Наименование объекта
	Протяженность, м/
Размер участка, м
	Количество отводимых земель, га

	
	
	во временный отвод
	в постоянный отвод
	общая площадь

	
	
	всего
	в том числе по угодьям
	всего
	в том числе по угодьям
	

	
	
	
	степь
	грунтовые дороги
	
	степь
	грунтовые дороги
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Астраханская область, Лиманский район, Земли фонда перераспределения

	Трасса кабеля 0.4 кВ
	325
	0,1947
	0,1784
	0,0163
	0,0000
	 
	 
	0,1947

	Трансформаторная подстанция 35/0.4 кВ
	непр.формы
	0,1035
	0,0930
	0,0105
	0,1146
	0,1078
	0,0068
	0,2181

	Портал
	24.8x18
	0,0427
	0,0427
	 
	0,0020
	0,0020
	 
	0,0447

	Итого:
	 
	0,3409
	0,3141
	0,0268
	0,1166
	0,1098
	0,0068
	0,4575


5.4 Охрана земель от воздействия объектов
Для охраны земель при строительстве проектируемых объектов и сооружений проектными решениями предусматривается:

· снижение землеёмкости проектируемого объекта за счет более компактного размещения зданий, сооружений, агрегатов и установок;

· предупреждение территориального разобщения земель, образования локализованных участков и нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных связей землепользователей;

· максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли;

· своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве объектов.

При размещении объектов строительства выявляются экологические и другие последствия предполагаемого изъятия земель, перспективы использования рассматриваемой территории и сохранность земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения.

Строительство проектируемых объектов вызовет различного рода нарушения почвенных и растительных ресурсов, выражающиеся как в прямых, так и косвенных воздействиях на последние. Масштаб оказываемого воздействия на природную среду строительством объективно можно оценить размерами территории, необходимой для осуществления проекта.

Для сохранности земель при производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующие требования к их проведению:

· осуществлять строительство в строго согласованные сроки, определенные календарным графиком проведения работ;

· для перемещения строительной техники использовать специально обустроенные дороги;

· неукоснительно соблюдать границы, отведенные под строительство и исключить сверхнормативное изъятие земель;

· не допускать захламления строительной зоны и прилегающей территории мусором и загрязнения горюче-смазочными материалами;

· использовать природосберегающие технологии.

По окончании строительства техногенные нарушения должны быть устранены в ходе проводимых организационно-технических мероприятий и рекультивации.
5.5 Охрана и рациональное использование почвенного слоя
5.5.1 Оценка возможного воздействия на почвенный покров
Основное воздействие на почвенно-растительный покров оказывается при строительстве объектов и сооружений, при этом к основным возможным негативным последствиям можно отнести:

· уплотнение почвы и нарушение напочвенного покрова из-за неупорядоченного движения автотранспорта, строительной техники и других механизмов;

· возникновение или активизация эрозионных процессов почв, особенно на склонах, дефляция почв;

· перераспределение поверхностного стока и создание локальных зон затопления;

· резкое снижение потенциала самоочищения почв из-за нарушения их верхнего слоя, где происходит биохимическая трансформация веществ; подавление микробиологической деятельности в почве;

· загрязнение почвенного покрова горюче-смазочными и др. веществами.

Исходя из морфологии, физических, физико-химических и химических свойств почв, возможны воздействия на конкретные параметры почв. Факторы воздействия и последствия техногенного преобразования почв представлены в таблице (Таблица 5‑9).
Таблица 5‑9. Возможные воздействия на почвы и их последствия

	Преобразуемый параметр
	Фактор воздействия
	Последствия преобразования

	Морфология почвенного профиля
	Земляные работы
	Нарушение почвенного покрова, активизация водной эрозии

	Химический состав твердой фазы почв
	Углеводороды
	Изменение гумусного состава почв

	
	Автотранспорт
	Слабое загрязнение почв свинцом

	
	Бытовые твердые отходы
	Локальное загрязнение почв продуктами разложения отходов

	
	Бытовые стоки
	Локальное загрязнение почв органическими веществами бытовых стоков

	Химический состав почвенных растворов
	Углеводороды
	Незначительное загрязнение углеводородами

	
	Автотранспорт
	Отсутствуют

	
	Бытовые стоки
	Загрязнение растворимыми органическими веществами бытовых стоков


5.5.2 Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Охрана и рациональное использование земель и почв начинается с оптимального выбора участков под строительство объектов и сооружений.

Общая площадь земельного отвода под проектируемые сооружения составляет
 0,4575 га. Основная часть отводится на период строительства (в краткосрочную аренду) –0,3409 га. В соответствии с принятым земельным отводом, строительными, техническими и технологическими проектными решениями восстановлению (рекультивации) подлежат 
0,3141 га земель временного отвода.
В проекте приняты организационные, инженерные и технологические мероприятия и решения, обеспечивающие охрану земель и рациональное использование плодородных слоев (горизонтов) почв.

Организационные мероприятия включают:

· закрепление границ отводимых под строительство участков строго в соответствии с проектом;

· запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;

· работы проводятся строго в границах отведенной под строительство территории;

· недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами;

· использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия;

· строгое соблюдение всех принятых проектных решений;

· использование природо- и ресурсосберегающих технологий производства строительно-монтажных работ;

· рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их утилизацией и обезвреживанием;

· исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных промстоков и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве всех объектов;

· рекультивация нарушенных земель временного отвода в ходе и (или) сразу после окончания строительства.

В целом воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров на этапе строительства проектируемых объектов будет ограничено территорией землеотвода. В период эксплуатации отрицательного воздействия не ожидается, в случае безаварийной эксплуатации объекта.
Все нарушенные земли краткосрочной аренды сразу же после окончания строительных работ предусмотрено рекультивировать (восстановить).

5.5.3 Рекультивация нарушенных земель при строительстве проектируемых объектов

К нарушенным землям относятся земли, которые утратили свою первоначальную природно-хозяйственную ценность или являются источником отрицательного влияния на окружающую природную среду в связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического режима территорий, образованием техногенного рельефа (выемок, отвалов, просадок земной поверхности и т.д.), а также других качественных изменений, вызванных производственной деятельностью.

Рекультивация земель, нарушаемых в период строительства проектируемых объектов и сооружений, включает в себя комплекс работ, направленных на восстановление их продуктивности и природно-хозяйственной ценности, а также на улучшение состояния окружающей природной среды.

Предприятия, выполняющие строительные работы, обязаны за свой счет восстановить угодья в их первоначальном качестве.

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв являются проведение технической и биологической рекультивации.
Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 рекультивации подлежат земли всех категорий, а также прилегающие участки полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия. 

Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, связанных с нарушением земель. Нарушенные земли должны быть рекультивированы преимущественно под сельскохозяйственное использование. 

Процесс снятия и воспроизводства плодородного слоя регламентируется требованиям ГОСТ 17.4.2.02-83 и ГОСТ 17.5.3.06-85 п 2.1.1-2.1.6, т.е. сумма токсичных солей не должна превышать 0,25 %, массовая доля гумуса в сухостепной и пустынной зонах -0,5-1,0%, массовая доля почвенных частиц менее 0,01мм должна быть в интервале от 10 до 75%. 

Не устанавливается норма снятия плодородного слоя не соответствующего выше перечисленным регламентам. 

Содержание гумуса территории отводов низкое (массовая доля гумуса в потенциальном плодородном слое составляет 0,44%, в плодородном - 0,89%).

В связи с тем, что содержание гумуса в поверхностном потенциально плодородном слое ниже регламента определяемого ГОСТом, норма снятия гумусового слоя обосновывающей рекультивацию считается «нулевой».
Технический этап рекультивация предусматривает подготовку (планировку) территории для биологического этапа. На этом этапе предусматривается: уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств; засыпку или выравнивание рытвин и ям; проведение работ, исключающих эрозионные процессы. 

На биологическом этапе, в пределах развития песков проводится посев песчаного овса в смеси с житняком из расчета 6-8 кг/га овса песчаного и 4-6кг/га житняка и посадка кустарников-джузгуна и терескена (Calligonum aphyllum, Krasheninnikovia ceratoides). Смесь высевают в борозды или квадратно-гнездовым способом в лунки. Джузгун, высаживают крупномерными сеянцами двух-трехрядными полосами с размещением сеянцев в ряду 0,4-0,6 м и шириной междурядий 1-1,5м. поперёк господствующим ветрам. Посадки делаются лесопосадочной машиной СЛ 4-1 в феврале-марте, до начала активной вегетации растений или в сентябре-ноябре, в конце вегетации. Лучшие результаты дает позднее - осенняя посадка до заморозков. Приживаемость такой посадки до 70%. 

На слабо закрепленных песках возможна одновременная высадка кустарника и высев овса песчаного из расчета 8-10 кг/га и 1500 шт сеянцев джузгуна на гектар. 

На территории преимущественного развития бурых полупустынных почв для проведения биологической рекультивации под осеннюю вспашку проводится внесение минеральных удобрений из расчета 3-4 ц/га азотных и 3-4 ц/га фосфорных удобрений, Вспашку производят на глубину до 20 см, что будет способствовать улучшению водно-физических свойств почв. 

Посев травосмеси многолетних трав-мелиорантов проводится на глубину 6-8 см из расчета 12 кг/га семян трав житняка широколистного, костра безостого, овсяницы луговой с обязательным предпосевным и послепосевным прикатыванием.

5.5.3.1 Технический этап рекультивации
В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83, все земли, нарушенные в процессе строительства необходимо рекультивировать. 

На площади временного пользования проектом предусмотрены мероприятия по рекультивации и восстановлению нарушаемых при строительстве земель. 

Площадь земель, подлежащих рекультивации составляет 0,3141 га.

На техническом этапе рекультивации земель, согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 “Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель” должны проводиться следующие работы: демонтаж и вывоз временных сооружений, уборка с территории временного отвода строительного мусора (в случае его образования), планировка поверхности нарушенных земель и полосы отвода. 

В соответствии с нормативными документами по земельному законодательству работы по технической рекультивации выполняются организацией, осуществляющей строительство объектов и сооружений, за счет средств, заложенных в сметной стоимости проекта.
После завершения технического этапа рекультивации земли временного отвода передаются для проведения биологической рекультивации земель.
5.5.3.2 Биологический этап рекультивации
Биологический этап рекультивации земель нарушенных в ходе строительства включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрохимических, агрофизических, биологических и других свойств почв утраченных в результате проведения основных строительно-монтажных работ по возведению объектов и сооружений.

Биологический этап рекультивации должен осуществляться после завершения технического этапа и выполняться за счет средств, включенных в сметную стоимость строительства. 
Общая площадь земель, подлежащих биологической рекультивации – 0,3141 га. 
Комплекс агротехнических мероприятий биологического этапа рекультивации принят с учетом характеристики почвенного покрова, технических условий землепользователя на рекультивацию и включает: внесение минеральных удобрений, посев травосмеси по предварительно подготовленной почве. 

Продолжительность биологического этапа рекультивации 2-3 года.

Технологическая схема - степная зона (земли недефляционноопасные). 

Вид сельскохозяйственных угодий – пастбища степные суходольные. В эту группу земель входят бурые полупустынные в различной степени осолонцованные почвы, луговато-бурые полупустынные почвы. 

На участках проведения земляных (вскрышных и планировочных) работ будет нарушено естественное строение почвенного профиля и уничтожено от 50 до 100% растительности. Для минимизации последствий этих неизбежных антропогенных нарушений почвенно-растительного покрова необходимо проведение комплекса рекультивационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на улучшение водно-физических свойств и повышение обеспеченности элементами питания верхнего слоя почв, а также восстановление растительного покрова. 

На участках, предназначенных для проведения биологического этапа рекультивации, с помощью разбрасывателя РУМ вносятся минеральные удобрения. После внесения удобрений проводится вспашка на глубину до 25 см, предназначенная для разрыхления плотных горизонтов, что значительно улучшит водно- и воздушно-физические свойства слоя почв. 

Посев травосмеси многолетних трав-мелиорантов проводится в октябре после проведения предпосевной обработки почвы.

Рекомендуемые виды растительности – житняк сибирский (еркек) и прутняк. Уход за посевами заключается в подкашивании сорняков тракторной косилкой в фазе бутонизации. Во второй и третий годы проведения биологической рекультивации необходимо внесение минеральных удобрений и междурядное боронование в один след. 
На всех площадях после проведения рекультивации, использование территории под выпас скота в течении 2 – 3-х лет рекомендуется исключить. Восстановление прежнего состава естественного биоценоза будет происходить в три этапа. Первый этап посев песчаного овса на территории восстанавливаемых земель, второй и третий этапы, как результат естественных восстановительных первичных автогенных сукцессий (сукцессии - эволюционное развитие растительности в пределах любой зоны), представленных системой смен одних фитоценозов другими, соответственно песчано-полынных, с временными интервалами между стадиями 1-2 года. Таким образом, естественный фитоценоз будет восстановлен на 6-8 год от начала биологической рекультивации.
В таблице (Таблица 5‑10) приведены показатели по биологической рекультивации нарушенных земель.
Таблица 5‑10. Показатели биологической рекультивации
	Площадь биологической рекультивации, га
	Потребность в органических удобрениях, т
	Потребность в минеральных удобрениях, ц
	Потребность в семенах трав, шт

	0,3141 га
	2,51
	0,94
	471


В таблице (Таблица 5‑11) представлены стоимостные показатели землеохранных мероприятий и затраты за изъятие земель.

Таблица 5‑11. Стоимостные показатели землеохранных мероприятий и затрат за изъятие земель
	Виды мероприятий и их стоимость, тыс. руб.
	Затраты за отчуждения земель, тыс. руб.

	Проведение биологического этапа рекультивации
	Проведение технического этапа рекультивации
	Упущенная выгода

	55,19
	13,46
	14,63


[image: image20.png]












ОАО Гипровостокнефть
5-1
Ошибка! Неизвестное имя свойства документа. IF ="E" "File" "Файл"
Файл
 091061301497O2008V7B1S5_0_R.doc

_1349101833.unknown

_1349184285.unknown

_1349101791.unknown

